Diario di Bordo n°9

Cogliere l'Ambiente Sonoro: Registrazione

# Audio

Con Sound Forge e/o con un registratore abbiamo campionato dei suoni.
Si tratta di suoni tratti da oggetti quotidiani e banali 
(una chiave, un barattolo, un foglio di carta). 
Ogni studente ha cercato di trarre il maggior numero di suoni tipici e strani 
da un unico oggetto, per esercitare l'orecchio ai diversi timbri e giungere 
a trovare suoni curiosi, insoliti, interessanti, possibilmente belli.

REGOLE:

- Se si usa il computer direttamente: usare una lunga prolunga per evitare di registrare anche il fruscio della ventola del PC.

- Cercare di usare un microfono di qualita' buona o almeno accettabile.

- Piu' e' vicino il microfono alla fonte, migliore e' il rapporto tra il segnale 
e lo sfondo sonoro.

- le cuffie sono indispensabili: non crediate che a orecchio nudo si sentano le stesse cose che si sentono in cuffia: solo in cuffia si sente quello che "sente" il microfono.

La cuffia aiuta anche ad accorgersi se qualcosa ronza: se si sente un ronzio provate a controllare gli spinotti, a spegnere eventuali periferiche 
(stampante, modem, ecc..).
Spegnete eventuali neon o lampadine ecologiche, per vedere le la colpa e' loro
Puo' anche dipendere dallo spinotto del microfono, se e' mono; come rimedio di emergenza infilatelo solo parzialmente, tentando delicatamente finche' in cuffia non sentite che e' tutto ok; comunque un riduttore da mono a stereo costa circa un euro. 
A volte per eliminare il ronzio basta invertire la polarita' della spina del PC 
(sfilarla e girarla dall'altra parte).

- Registrate frammenti brevi.

- Usate una frequenza di campionamento non troppo bassa 
(minimo 16 bit a 22100 hz)

- Dopo il lavoro fate una selezione e buttate via quello che non vi piace: 
i file audio sono pesanti e riempiono inutilmente il vostro HD.

- Archiviate i suoni con un nome comprensibile.

- Anche se usate un registratore usate le cuffie, e' molto importante.

Alcuni esempi creati dagli studenti possono essere scaricati dal sito del corso.